ITS ACADEMY MECCATRONICO VENETO

Tecnico Superiore per l'Automazione ed i Sistemi Meccatronici

VERIFICA

COMPONENTI MECCANICI ELETTRICI ED ELETTRONICI

| Docente: Dino Martinazzo | Candidato: | Data: ___/___/______ |
| --- | --- | --- |

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO

Durata: 2 ore. È consentito l'uso di calcolatrice non programmabile. Non è consentita la consultazione di appunti o libri.

La prova si compone di 6 sezioni per un totale di 60 punti. Leggere attentamente ogni domanda prima di rispondere.

| Sezione | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punteggio max | /10 | /10 | /10 | /10 | /10 | /10 |
| Punti ottenuti |  |  |  |  |  |  |

SEZIONE 1 – DOMANDE A SCELTA MULTIPLA

Scegliere l'unica risposta corretta tra le quattro proposte.

| 1 | Che cos'è un trasduttore? |
| --- | --- |
| A | Un dispositivo che trasforma una grandezza fisica in un segnale elettrico |
| B | Un amplificatore di tensione |
| C | Un componente che misura solo la temperatura |
| D | Un dispositivo che genera corrente alternata |

| 2 | Quale dei seguenti è un trasduttore di posizione angolare? |
| --- | --- |
| A | Termocoppia |
| B | Encoder incrementale |
| C | Ponte di Wheatstone |
| D | Termistore NTC |

| 3 | La transcaratteristica di un sensore rappresenta: |
| --- | --- |
| A | Il costo del sensore in funzione della precisione |
| B | La relazione tra la grandezza in ingresso e il segnale in uscita |
| C | Il tempo di risposta del sensore |
| D | La corrente massima sopportabile dal sensore |

| 4 | Quale sensore utilizza l'effetto Seebeck per la misura della temperatura? |
| --- | --- |
| A | Termistore NTC |
| B | RTD (Pt100) |
| C | Termocoppia |
| D | Sensore a infrarossi |

| 5 | Un interruttore di prossimità induttivo è in grado di rilevare: |
| --- | --- |
| A | Qualsiasi materiale solido |
| B | Solo liquidi |
| C | Oggetti metallici conduttori |
| D | Oggetti di colore scuro |

| 6 | Il segnale elettrico standard più diffuso nei sistemi di automazione industriale è: |
| --- | --- |
| A | 0–5 V in tensione |
| B | 4–20 mA in corrente |
| C | 0–24 V in tensione |
| D | 0–1 A in corrente |

| 7 | Il ponte di Wheatstone viene utilizzato principalmente per: |
| --- | --- |
| A | Amplificare segnali ad alta frequenza |
| B | Convertire segnali analogici in digitali |
| C | Condizionare e rilevare piccole variazioni di resistenza |
| D | Generare segnali in corrente alternata |

| 8 | Nell'acronimo P&ID, la lettera 'I' sta per: |
| --- | --- |
| A | Integrated |
| B | Instrument |
| C | Inverter |
| D | Input |

| 9 | Un estensimetro (strain gauge) misura: |
| --- | --- |
| A | La temperatura superficiale |
| B | La deformazione meccanica di una struttura |
| C | La pressione assoluta di un fluido |
| D | La velocità di rotazione di un albero |

| 10 | Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente un termistore NTC? |
| --- | --- |
| A | La sua resistenza aumenta all'aumentare della temperatura |
| B | La sua resistenza rimane costante al variare della temperatura |
| C | La sua resistenza diminuisce all'aumentare della temperatura |
| D | Funziona solo con corrente alternata |

SEZIONE 2 – VERO O FALSO

Indicare con una crocetta (X) se l'affermazione è VERA o FALSA.

| Affermazione | VERO | FALSO |
| --- | --- | --- |
| Il potenziometro resistivo è un trasduttore di posizione lineare o angolare. | ☐ | ☐ |
| Un sensore capacitivo di prossimità non è in grado di rilevare materiali non metallici. | ☐ | ☐ |
| La termoresistenza Pt100 ha una resistenza di 100 Ω a 0°C. | ☐ | ☐ |
| Il segnale 4–20 mA è preferito al segnale 0–10 V perché è immune al rumore elettrico sulle lunghe distanze. | ☐ | ☐ |
| Un encoder assoluto perde l'informazione di posizione in caso di interruzione dell'alimentazione. | ☐ | ☐ |
| La scala della transcaratteristica di un sensore è sempre lineare. | ☐ | ☐ |
| Il ponte di Wheatstone è bilanciato quando il rapporto delle resistenze nei due rami è uguale. | ☐ | ☐ |
| Le norme ISA regolamentano la rappresentazione grafica della strumentazione nei processi industriali. | ☐ | ☐ |
| Un sensore ottico a barriera funziona interrompendo un fascio di luce tra emettitore e ricevitore. | ☐ | ☐ |
| L'amplificatore operazionale in configurazione invertente ha guadagno positivo. | ☐ | ☐ |

SEZIONE 3 – COLLEGAMENTO (MATCHING)

Collegare ogni termine della colonna di sinistra con la descrizione corretta nella colonna di destra, riportando la lettera corrispondente nella casella vuota.

| 1 | Encoder incrementale | ___ | A | Utilizza un fascio luminoso per rilevare la presenza o assenza di oggetti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pt100 | ___ | B | Trasduttore la cui resistenza varia con la deformazione meccanica |
| 3 | Termocoppia | ___ | C | Trasduttore resistivo per la misura di posizione lineare o angolare |
| 4 | Sensore induttivo | ___ | D | Schema che rappresenta graficamente la strumentazione nei processi industriali |
| 5 | Strain gauge | ___ | E | Sensore di temperatura con coefficiente di temperatura negativo |
| 6 | Sensore capacitivo | ___ | F | Genera impulsi elettrici proporzionali alla rotazione di un albero |
| 7 | Sensore ottico | ___ | G | Sensore che rileva oggetti di qualsiasi materiale grazie alla variazione di capacità |
| 8 | Potenziometro | ___ | H | Termometro a resistenza con valore nominale di 100 Ω a 0°C |
| 9 | Termistore NTC | ___ | I | Sensore di prossimità che rileva solo oggetti metallici |
| 10 | P&ID | ___ | J | Sfrutta la differenza di potenziale generata tra due metalli diversi a diverse temperature |

SEZIONE 4 – COMPLETAMENTO FRASI

Completare le seguenti frasi con il termine o i termini corretti.

1.  Il sensore è un dispositivo che rileva una grandezza __________________ e la converte in un segnale __________________.

2.  Il parametro che indica la minima variazione di ingresso percepibile da un sensore si chiama __________________.

3.  Il potenziometro resistivo converte uno spostamento in una variazione di __________________.

4.  La termocoppia di tipo K è composta dai metalli __________________ e __________________.

5.  Il segnale in corrente 4–20 mA ha il vantaggio di rilevare subito un'eventuale __________________ del cavo di collegamento.

6.  Il guadagno di un amplificatore operazionale invertente è dato dalla formula: G = – __________________.

7.  Nella codifica ISA, la lettera 'T' nel codice di uno strumento sta per __________________.

8.  Un sensore di prossimità capacitivo è in grado di rilevare anche materiali __________________, a differenza di quello induttivo.

9.  Il ponte di Wheatstone è in equilibrio quando il prodotto delle resistenze __________________ è uguale al prodotto delle resistenze __________________.

10.  L'encoder __________________ fornisce la posizione assoluta senza necessità di un conteggio degli impulsi a partire da zero.

SEZIONE 5 – DOMANDE APERTE BREVI

Rispondere alle seguenti domande in modo sintetico e preciso (5–8 righe ciascuna).

1.  Descrivere il principio di funzionamento di un sensore di prossimità induttivo e indicare in quale contesto industriale viene tipicamente impiegato.

2.  Spiegare la differenza tra sensore e trasduttore, fornendo un esempio per ciascuno.

3.  Cosa si intende per 'adattamento di tensione' di un sensore? Perché è necessario in un sistema di acquisizione dati?

4.  Descrivere la differenza tra un encoder incrementale e un encoder assoluto, evidenziando vantaggi e svantaggi.

5.  Spiegare come funziona il ponte di Wheatstone e in quale applicazione viene usato con gli estensimetri.

SEZIONE 6 – DOMANDA APERTA ESTESA + DISEGNO/SCHEMA

Rispondere in modo dettagliato. È possibile integrare la risposta con schemi, grafici o disegni

Un impianto industriale deve misurare la temperatura di un fluido in una tubazione e inviare il segnale a un sistema di controllo PLC posto a 200 m di distanza. Descrivere dettagliatamente:

- Il tipo di sensore/trasduttore di temperatura più adatto, motivando la scelta.

- Il tipo di segnale elettrico trasmesso e perché è preferibile su lunghe distanze.

- Gli eventuali dispositivi di condizionamento del segnale necessari tra sensore e PLC.

- Lo schema a blocchi del sistema di acquisizione (disegnare nella parte grafica sottostante).

- La simbologia ISA utilizzata nel P&ID per rappresentare lo strumento scelto.

Risposta  :