VERIFICA SCRITTA – SENSORI E TRASDUTTORI

UF10 – Componenti Meccanici Elettrici ed Elettronici  |  Docente: Davanzo Giancarlo

| Candidato: | Sez.1 /10 | Sez.2 /10 | Sez.3 /10 | Sez.4 /10 | Sez.5 /12 | Sez.6 /8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ISTRUZIONI: Durata 2 ore. Calcolatrice non programmabile consentita. NO appunti/libri. Totale: 60 punti. Leggere attentamente ogni domanda.

| Sez. | Tipologia | Quesiti | Punti | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scelta multipla (2 colonne) | 10 | 10 | 1 pt/domanda |
| 2 | Vero / Falso (2 colonne) | 10 | 10 | 1 pt/risposta |
| 3 | Matching – Collegamento | 10 | 10 | 1 pt/abbinamento |
| 4 | Completamento frasi (2 col.) | 10 | 10 | 1 pt/frase |
| 5 | Calcoli – Ponte di Wheatstone | 4 | 12 | 3 pt/esercizio |
| 6 | Domanda aperta + schema | 1 | 8 | vedi criteri |

SEZ. 1 – SCELTA MULTIPLA  (10 domande × 1 pt = 10 pt)

Scegliere l'unica risposta corretta tra le quattro proposte.

| 1. Cos'è un trasduttore? a) Dispositivo che converte una grandezza fisica in segnale elettrico b) Amplificatore di tensione c) Componente che misura solo la temperatura d) Generatore di corrente alternata | 2. Quale è un trasduttore di posizione angolare? a) Termocoppia tipo K b) Encoder incrementale c) Ponte di Wheatstone d) Termistore NTC |
| --- | --- |
| 3. La transcaratteristica di un sensore rappresenta: a) Il costo del sensore in funzione della precisione b) La relazione tra ingresso e segnale in uscita c) Il tempo di risposta del sensore d) La corrente massima sopportabile | 4. Quale sensore sfrutta l'effetto Seebeck? a) Termistore NTC b) RTD Pt100 c) Termocoppia d) Sensore a ultrasuoni |
| 5. Un sensore induttivo rileva solo: a) Qualsiasi materiale solido b) Solo liquidi conduttivi c) Oggetti metallici conduttori d) Oggetti di colore scuro | 6. Il segnale standard più diffuso in automazione è: a) 0–5 V in tensione b) 4–20 mA in corrente c) 0–24 V in tensione d) 0–1 A in corrente |
| 7. Il ponte di Wheatstone si usa principalmente per: a) Amplificare segnali ad alta frequenza b) Convertire segnali analogici in digitali c) Rilevare piccole variazioni di resistenza d) Generare segnali in corrente alternata | 8. Nell'acronimo P&ID la lettera 'I' sta per: a) Integrated b) Instrument c) Inverter d) Input |
| 9. Un estensimetro (strain gauge) misura: a) La temperatura superficiale b) La deformazione meccanica c) La pressione assoluta di un fluido d) La velocità di rotazione di un albero | 10. Un termistore NTC ha resistenza che: a) Aumenta con la temperatura b) Rimane costante c) Diminuisce con la temperatura d) Funziona solo in AC |

SEZ. 2 – VERO / FALSO  (10 affermazioni × 1 pt = 10 pt)

Indicare con una X nella colonna corretta.

| Affermazione | V | F |  | Affermazione | V | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Il potenziometro è un trasduttore di posizione lineare o angolare. | ☐ | ☐ |  | 6. La scala della transcaratteristica è sempre lineare. | ☐ | ☐ |
| 2. Il sensore capacitivo rileva solo oggetti metallici. | ☐ | ☐ |  | 7. Il ponte di Wheatstone è bilanciato quando il rapporto delle resistenze nei due rami è uguale. | ☐ | ☐ |
| 3. La Pt100 ha resistenza di 100 Ω a 0 °C. | ☐ | ☐ |  | 8. Le norme ISA regolamentano la simbologia nei P&ID. | ☐ | ☐ |
| 4. Il segnale 4–20 mA è immune al rumore su lunghe distanze. | ☐ | ☐ |  | 9. Il sensore ottico a barriera rileva interruzioni di un fascio luminoso. | ☐ | ☐ |
| 5. L'encoder assoluto perde la posizione in caso di blackout. | ☐ | ☐ |  | 10. L'amplificatore operazionale invertente ha guadagno positivo. | ☐ | ☐ |

SEZ. 3 – MATCHING – COLLEGAMENTO  (10 abbinamenti × 1 pt = 10 pt)

Riportare nella casella '→' la lettera corrispondente alla descrizione corretta.

| N | Termine | → | L | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encoder incrementale | ___ | A | Utilizza un fascio luminoso per rilevare oggetti |
| 2 | Pt100 | ___ | B | Trasduttore la cui resistenza varia con la deformazione |
| 3 | Termocoppia | ___ | C | Trasduttore resistivo per posizione lineare/angolare |
| 4 | Sensore induttivo | ___ | D | Schema grafico della strumentazione nei processi industriali |
| 5 | Strain gauge | ___ | E | Sensore di temperatura con coefficiente di temperatura negativo |
| 6 | Sensore capacitivo | ___ | F | Genera impulsi proporzionali alla rotazione di un albero |
| 7 | Sensore ottico | ___ | G | Rileva qualsiasi materiale grazie alla variazione di capacità |
| 8 | Potenziometro | ___ | H | Termometro a resistenza: 100 Ω a 0 °C |
| 9 | Termistore NTC | ___ | I | Rileva solo oggetti metallici ferromagnetici/conduttori |
| 10 | P&ID | ___ | J | Sfrutta la differenza di potenziale tra due metalli a temperature diverse |

SEZ. 4 – COMPLETAMENTO FRASI  (10 frasi × 1 pt = 10 pt)

Scrivere sul trattino il termine o i termini corretti.

| 1. Il sensore converte una grandezza ______________ in un segnale ______________. |  | 2. La minima variazione di ingresso percepibile da un sensore si chiama ______________. |
| --- | --- | --- |
| 3. Il potenziometro converte uno spostamento in una variazione di ______________. |  | 4. La termocoppia tipo K è composta dai metalli ______________ e ______________. |
| 5. Il segnale 4–20 mA permette di rilevare subito la rottura del cavo perché la corrente scende sotto i ______ mA. |  | 6. Il guadagno dell'amplificatore operazionale invertente è: G = –______________. |
| 7. Nella codifica ISA, la lettera 'T' nello strumento indica ______________. |  | 8. Il sensore capacitivo può rilevare anche materiali ______________, a differenza di quello induttivo. |
| 9. Il ponte di Wheatstone è in equilibrio quando: R1·R3 = ______________. |  | 10. L'encoder ______________ fornisce la posizione assoluta senza conteggio da zero. |

SEZ. 5 – CALCOLI – PONTE DI WHEATSTONE  (4 esercizi × 3 pt = 12 pt)

Mostrare tutti i passaggi. Formule rilevanti:  Vout = Vcc·(R4/(R3+R4) – R2/(R1+R2))  |  Equilibrio: R1/R2 = R4/R3  |  ΔR/R = GF·ε

Es. 5.1 – Verifica dell'equilibrio Un ponte di Wheatstone è alimentato con Vcc = 10 V. Le resistenze sono: R1 = 120 Ω, R2 = 120 Ω, R3 = 120 Ω, R4 = 120 Ω. (a) Il ponte è in equilibrio? Giustificare con la condizione di equilibrio. (b) Calcolare la tensione di uscita Vout. Cosa rappresenta questo valore nel contesto di un sistema di misura?

Es. 5.2 – Calcolo di Vout con uno strain gauge Un estensimetro con resistenza nominale R0 = 120 Ω e gauge factor GF = 2,1 è montato su un braccio del ponte (R1). Le altre resistenze sono uguali: R2 = R3 = R4 = 120 Ω. Vcc = 5 V. Una deformazione meccanica provoca una variazione ΔR = +0,6 Ω sull'estensimetro. (a) Calcolare la deformazione ε (strain) corrispondente. (b) Calcolare il nuovo valore di R1. (c) Calcolare la tensione di uscita Vout del ponte.

Es. 5.3 – Ricerca della resistenza incognita In un ponte di Wheatstone bilanciato si conoscono: R1 = 470 Ω, R2 = 1000 Ω, R3 = 680 Ω. Trovare il valore di R4 affinché il ponte sia in equilibrio. Indicare poi come varierebbe Vout se R4 aumentasse del 5% rispetto al valore calcolato (Vcc = 12 V).

Es. 5.4 – Configurazione a mezza/intera resistenza (applicazione pratica) Quattro strain gauge identici (R0 = 350 Ω, GF = 2,0) sono disposti su una trave in flessione: due in trazione (+ΔR) e due in compressione (−ΔR). Vengono collegati nei quattro bracci del ponte (configurazione completa). (a) Scrivere le espressioni di R1, R2, R3, R4 in funzione di R0 e ΔR. (b) Ricavare la formula semplificata di Vout in funzione di Vcc, ΔR e R0. (c) Per una deformazione ε = 500 μm/m e Vcc = 10 V, calcolare Vout numericamente.

SEZ. 6 – DOMANDA APERTA + SCHEMA  (8 pt)

Rispondere in modo articolato. Integrare con schema a blocchi / simbologia ISA nel riquadro.

Un impianto industriale deve misurare la temperatura di un fluido in una tubazione e trasmettere il segnale a un PLC posto a 300 m di distanza. Descrivere: (a) il sensore/trasduttore più adatto e la motivazione; (b) il tipo di segnale trasmesso e il perché su lunghe distanze; (c) gli eventuali dispositivi di condizionamento del segnale; (d) lo schema a blocchi del sistema (nel riquadro); (e) la simbologia ISA nello strumento scelto.

Risposta:

Schema a blocchi / Simbologia ISA:

– Fine della prova –  |  Buon lavoro!