🔑  CHIAVE DI CORREZIONE

Verifica Scritta – UF10 Sensori e Trasduttori

ITS Academy Meccatronico Veneto – A.F. 2024-2025  |  Docente: Davanzo Giancarlo

⚠  Documento riservato al docente. Non distribuire agli studenti prima o durante la prova.

| Sezione | Sez.1 MCQ | Sez.2 V/F | Sez.3 Match. | Sez.4 Compl. | Sez.5 Calcoli | Sez.6 Aperta | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | 5 pt | 5 pt | 10 pt | 10 pt | 12 pt (3×4) | 8 pt | 50 pt → /30 |

Formula voto: Voto = (punti ottenuti / 50) × 30

SEZ. 1 – SCELTA MULTIPLA  (10 dom. × 0,5 pt = 5 pt)   [5/30]

| 1; Cos'è un trasduttore?. a) Dispositivo che converte una grandezza fisica in segnale elettrico ✔. |  | 2; Quale è un trasduttore di posizione angolare?. b) Encoder incrementale ✔. |
| --- | --- | --- |

| 3; La transcaratteristica di un sensore rappresenta:. b) La relazione tra ingresso e segnale in uscita ✔. |  | 4; Quale sensore sfrutta l'effetto Seebeck?. c) Termocoppia ✔. |
| --- | --- | --- |

| 5; Un sensore induttivo rileva solo:. c) Oggetti metallici conduttori ✔. |  | 6; Il segnale standard più diffuso in automazione è:. b) 4–20 mA in corrente ✔. |
| --- | --- | --- |

| 7; Il ponte di Wheatstone si usa principalmente per:. c) Rilevare piccole variazioni di resistenza ✔. |  | 8; Nell'acronimo P&ID la lettera 'I' sta per:. b) Instrument ✔. |
| --- | --- | --- |

| 9; Un estensimetro (strain gauge) misura:. b) La deformazione meccanica ✔. |  | 10; Un termistore NTC ha resistenza che:. c) Diminuisce con la temperatura ✔. |
| --- | --- | --- |

SEZ. 2 – VERO / FALSO  (10 aff. × 0,5 pt = 5 pt)   [5/30]

| Affermazione | V | F |  | Affermazione | V | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Il potenziometro è un trasduttore di posizione lineare o angolare. ↳ I potenziometri lineari e rotativi sono classici trasduttori di posizione. | ✔ |  |  | 6. La scala della transcaratteristica è sempre lineare. ↳ Molti sensori hanno caratteristica non lineare (es. termocoppie, termistori NTC). |  | ✔ |
| 2. Il sensore capacitivo rileva solo oggetti metallici. ↳ Il sensore INDUTTIVO rileva solo metalli; il capacitivo rileva qualsiasi materiale (metalli, plastica, liquidi). |  | ✔ |  | 7. Il ponte di Wheatstone è bilanciato quando il rapporto delle resistenze nei due rami è uguale. ↳ Condizione: R1/R2 = R4/R3 → R1·R3 = R2·R4 → Vout = 0. | ✔ |  |
| 3. La Pt100 ha resistenza di 100 Ω a 0 °C. ↳ Pt100 = platino, 100 Ω a 0 °C. Segue la curva IEC 60751. | ✔ |  |  | 8. Le norme ISA regolamentano la simbologia nei P&ID. ↳ ISA S5.1 definisce simboli, tag e codici letterali per strumenti nei P&ID. | ✔ |  |
| 4. Il segnale 4–20 mA è immune al rumore su lunghe distanze. ↳ Il segnale in corrente non risente delle cadute di tensione sul cavo; la corrente è uguale in tutto il loop. | ✔ |  |  | 9. Il sensore ottico a barriera rileva interruzioni di un fascio luminoso. ↳ Emettitore e ricevitore contrapposti; l'oggetto interrompe il fascio. | ✔ |  |
| 5. L'encoder assoluto perde la posizione in caso di blackout. ↳ L'encoder INCREMENTALE perde la posizione; l'ASSOLUTO codifica la posizione in modo permanente. |  | ✔ |  | 10. L'amplificatore operazionale invertente ha guadagno positivo. ↳ Il guadagno è G = −Rf/Rin, quindi NEGATIVO (inversione di fase). |  | ✔ |

SEZ. 3 – MATCHING – COLLEGAMENTO  (10 abbinamenti × 1 pt = 10 pt)   [10/30]

| # | Termine | Risp. | Let. | Descrizione corrispondente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encoder incrementale | ✔ F | F | Genera impulsi proporzionali alla rotazione di un albero |
| 2 | Pt100 | ✔ H | H | Termometro a resistenza: 100 Ω a 0 °C |
| 3 | Termocoppia | ✔ J | J | Sfrutta la differenza di potenziale tra due metalli a temperature diverse |
| 4 | Sensore induttivo | ✔ I | I | Rileva solo oggetti metallici ferromagnetici/conduttori |
| 5 | Strain gauge | ✔ B | B | Trasduttore la cui resistenza varia con la deformazione |
| 6 | Sensore capacitivo | ✔ G | G | Rileva qualsiasi materiale grazie alla variazione di capacità |
| 7 | Sensore ottico | ✔ A | A | Utilizza un fascio luminoso per rilevare oggetti |
| 8 | Potenziometro | ✔ C | C | Trasduttore resistivo per posizione lineare/angolare |
| 9 | Termistore NTC | ✔ E | E | Sensore di temperatura con coefficiente di temperatura negativo |
| 10 | P&ID | ✔ D | D | Schema grafico della strumentazione nei processi industriali |

SEZ. 4 – COMPLETAMENTO FRASI  (10 spazi × 1 pt = 10 pt)   [10/30]

| 1. Il sensore converte una grandezza ________ in un segnale ________. ✔ fisica (o non elettrica) → elettrico | 2. La minima variazione di ingresso percepibile da un sensore si chiama ________. ✔ risoluzione (o sensibilità minima) |
| --- | --- |
| 3. Il potenziometro converte uno spostamento in una variazione di ________. ✔ resistenza (oppure: tensione) | 4. La termocoppia tipo K è composta dai metalli ________ e ________. ✔ Nickel-Cromo (Chromel) e Nickel-Alluminio (Alumel) |
| 5. Il segnale 4–20 mA permette di rilevare la rottura del cavo perché la corrente scende sotto i ________ mA. ✔ 4 mA (il valore 0 mA indica guasto) | 6. Il guadagno dell'amplificatore operazionale invertente è: G = −________. ✔ Rf / Rin (rapporto tra resistenza di feedback e resistenza d'ingresso) |
| 7. Nella codifica ISA, la lettera 'T' indica ________. ✔ Temperature (temperatura) | 8. Il sensore capacitivo può rilevare anche materiali ________, a differenza di quello induttivo. ✔ non metallici (plastiche, legno, liquidi, ecc.) |
| 9. Il ponte di Wheatstone è in equilibrio quando: R1·R3 = ________. ✔ R2·R4 | 10. L'encoder ________ fornisce la posizione assoluta senza conteggio da zero. ✔ assoluto |

SEZ. 5 – CALCOLI – PONTE DI WHEATSTONE  (4 esercizi × 3 pt = 12 pt)   [12/30]

Es. 5.1 – Verifica dell'equilibrio

Dati: Vcc=10V, R1=R2=R3=R4=120 Ω (a) Condizione equilibrio: R1/R2 = R4/R3 → 120/120 = 120/120 → 1 = 1 → ✔ IL PONTE È IN EQUILIBRIO (b) Tensione di uscita: Vout = Vcc·[R4/(R3+R4) − R2/(R1+R2)] : Vout = 10·[120/240 − 120/240] = 10·[0,5 − 0,5] → Vout = 0 V Significato: Vout=0 indica nessuna deformazione/variazione applicata; il sistema è a riposo.

Es. 5.2 – Calcolo di Vout con strain gauge

Dati: R0=120 Ω, GF=2,1, R2=R3=R4=120 Ω, Vcc=5V, ΔR=+0,6 Ω (a) Calcolo deformazione ε: ΔR/R = GF·ε → ε = ΔR/(R·GF) = 0,6/(120·2,1) → ε = 0,00238 = 2381 μm/m (2381 με) (b) Nuovo valore R1: R1 = R0 + ΔR = 120 + 0,6 → R1 = 120,6 Ω (c) Tensione di uscita: Vout = Vcc·[R4/(R3+R4) − R2/(R1+R2)] : Vout = 5·[120/240 − 120/240,6] : Vout = 5·[0,50000 − 0,49875] → Vout ≈ 5 · 0,00125 = 6,24 mV Nota: il segnale è molto piccolo → necessario amplificatore di strumentazione.

Es. 5.3 – Ricerca della resistenza incognita

Dati: R1=470 Ω, R2=1000 Ω, R3=680 Ω. Trovare R4 per equilibrio. Condizione equilibrio: R1·R3 = R2·R4 → R4 = R1·R3/R2 : R4 = (470 · 680) / 1000 = 319600/1000 → R4 = 319,6 Ω Verifica: R1/R2 = 470/1000 = 0,47 ¦ R4/R3 = 319,6/680 = 0,47 → ✔ Equilibrio verificato Se R4 aumenta del 5%: R4' = 319,6 · 1,05 = 335,58 Ω Vout con R4': Vout = 12·[335,58/(680+335,58) − 1000/(470+1000)] : Vout = 12·[335,58/1015,58 − 1000/1470] : Vout = 12·[0,33040 − 0,34014] → Vout ≈ 12·(−0,00974) ≈ −116,9 mV Segno negativo: R4 > R4_equilibrio, quindi il ponte produce uscita negativa.

Es. 5.4 – Configurazione full-bridge

Dati: R0=350 Ω, GF=2,0, ε=500 μm/m=500·10⁻⁶, Vcc=10V. Configurazione full-bridge. (a) Resistenze nei 4 bracci: R1=R4=R0+ΔR (trazione) R2=R3=R0−ΔR (compressione) : ΔR = GF·ε·R0 = 2,0 · 500·10⁻⁶ · 350 → ΔR = 0,35 Ω : R1=R4 = 350,35 Ω ¦ R2=R3 = 349,65 Ω (b) Formula semplificata full-bridge: Vout = Vcc · (ΔR/R0) = Vcc · GF · ε → (sensibilità doppia rispetto a half-bridge) (c) Calcolo numerico: Vout = 10 · 2,0 · 500·10⁻⁶ → Vout = 10 mV Vantaggio: la configurazione full-bridge quadruplica la sensibilità rispetto a un singolo strain gauge, elimina gli effetti termici e aumenta il rapporto segnale/rumore.

SEZ. 6 – DOMANDA APERTA + SCHEMA  (8 pt)   [8/30]

(a) Sensore/trasduttore più adatto

RTD Pt100 o termocoppia tipo K. Per applicazioni industriali standard (−50÷+400°C) si preferisce la Pt100 perché ha linearità migliore, elevata stabilità e ripetibilità. Per temperature superiori (>400°C) si usa la termocoppia tipo K (fino a ~1300°C). In entrambi i casi il sensore viene installato con pozzetto di protezione sulla tubazione.

(b) Segnale trasmesso e motivazione

Il segnale trasmesso è 4–20 mA (corrente). Su una distanza di 300 m la caduta di tensione nel cavo sarebbe inaccettabile con un segnale in tensione (0–10 V). Il segnale in corrente è invece immune a questo effetto: la corrente è identica in ogni punto del loop. Inoltre il valore minimo 4 mA (e non 0 mA) permette di rilevare immediatamente una rottura o una disconnessione del cavo (segnale che scende a 0 mA → fault).

(c) Dispositivi di condizionamento del segnale

Tra sensore e PLC è necessario un trasmettitore di temperatura (es. HART o 2 fili): riceve il segnale resistivo (Ω) dalla Pt100 o il segnale in mV dalla termocoppia, lo linearizza, compensa la temperatura di giunto freddo (per le termocoppie), e lo converte nel segnale standard 4–20 mA. Eventualmente è previsto anche un alimentatore di loop a 24 Vcc e un modulo AI (Analog Input) nel PLC per convertire 4–20 mA in valore digitale.

Schema a blocchi del sistema:

[ Fluido in tubazione ] ↓ [ Pt100 / Termocoppia (sensore T) ] ────────────────────── ↓ segnale R (Ω) o mV [ Trasmettitore / convertitore 4–20 mA ] ← alimentazione 24 Vcc ↓ loop 4–20 mA (300 m di cavo bipolare schermato) [ Modulo ingresso analogico PLC ] ↓ valore digitale [ PLC – elaborazione / controllo ]

Simbologia ISA (P&ID):

Strumento scelto: trasmettitore di temperatura con uscita 4–20 mA Tag ISA: TT-101 T = Temperature (grandezza misurata) T = Transmitter (tipo di funzione: trasmette il segnale al PLC) 101 = numero di loop/strumento nell'impianto Simbolo nel P&ID: cerchio con 'TT 101' inscritto; linea tratteggiata → segnale pneumatico se presente, continua → elettrico.

– Fine chiave di correzione –